Разработка алгоритма управления процессами фильтрации в пористой среде с использованием нейронных операторов

Д. Д. Сирота1, С. Е. Душин2

1Санкт-Петербургский государственный университет

ds11011@yandex.ru

2Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 
«ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина)

Аннотация. Численное моделирование фильтрации флюидов в пористой среде сопряжено с высокой вычислительной сложностью, что существенно ограничивает применение алгоритмов оптимального управления данными процессами. Вместе с тем эффективное управление фильтрацией имеет важное практическое значение для таких областей, как нефтегазодобыча, эксплуатация подземных хранилищ природного газа (ПХГ) и геологическое хранение диоксида углерода. В данной работе предложен подход, позволяющий преодолеть вычислительные ограничения классических численных методов за счет использования современных методов глубокого обучения. Основная цель исследования заключается в разработке алгоритма оптимального управления, основанного на аппроксимации нелинейных уравнений фильтрации с помощью нейронных операторов. Обученные модели позволяют существенно снизить вычислительные затраты при решении задач управления. В работе представлены результаты валидации предложенного подхода на модельной задаче закачки диоксида углерода в пласт, подтверждающие его вычислительную эффективность и перспективность практического применения на реальных объектах.

Ключевые слова: глубокое обучение; искусственный интеллект; нейронные операторы; системы поддержки принятия решений; оптимальное управление; процессы фильтрации в пористой среде

# Введение

Эффективность алгоритмов оптимального управления процессами нестационарной фильтрации в пористой среде во многом определяется точностью и скоростью расчетов моделей динамики системы. Однако традиционные численные методы (например, метод конечных объемов), применяемые в современных геолого-гидродинамических симуляторах, обладают высокой вычислительной сложностью, что ограничивает их использование в задачах оптимального управления реальными объектами месторождений нефти и газа; подземного хранения газа и систем геологического хранения CO₂.

Для преодоления этих ограничений представляется перспективным применение методов глубокого обучения. Однако значительная часть исследований в данной области посвящена построению отображений между конечномерными пространствами [1, 2]. Аппроксимация решений нелинейных уравнений нестационарной фильтрации представляет собой принципиально иную задачу. Данные уравнения, описываемые системами дифференциальных уравнений в частных производных (ДУЧП), требуют построения операторов между бесконечномерными функциональными пространствами [3]. Хотя теоремы универсальной аппроксимации [4, 5] и работы [6–8] обосновывают принципиальную возможность аппроксимации таких операторов глубокими нейронными сетями, практическая эффективность существенно зависит от выбора архитектуры. Например, полносвязные нейронные сети показывают значительно более низкое качество в задачах компьютерного зрения по сравнению с широко используемыми сверточными архитектурами [2]. Применение методов глубокого обучения для моделирования фильтрационных процессов также осложняется высокой вычислительной стоимостью генерации обучающих данных, требующей многочисленных запусков традиционных гидродинамических симуляторов.

Одним из перспективных подходов глубокого обучения, является построение и обучение нейронных операторов, которые представляют собой отображения между функциональными пространствами [9–11]. В отличие от традиционных нейросетевых архитектур, они обладают свойством инвариантности к сетке дискретизации, требуют лишь однократного обучения и показывают высокую точность в задачах аппроксимации решений ДУЧП, включая уравнения фильтрации.

Несмотря на активное развитие методов, основанных на обучении нейронных операторов, их применение для задач управления процессами фильтрации остается малоизученным. В настоящей работе разработан алгоритм управления, использующий нейронные операторы в качестве моделей динамики системы. Разработанный подход протестирован на задаче управления закачкой CO₂ в пласт [12].

# Математическая модель многофазной фильтрации в пористой среде

Рассмотрим задачу двухфазной фильтрации CO2 и пластовой воды. Углекислый газ и вода не смешиваются, но имеют взаимную растворимость. Общая форма уравнений такого многофазного потока для компоненты η=CO2 и пластовой воды может быть записана следующим образом (1–3) [12]:

(1)

(2)

(3)

Здесь φ — пористость, Sp — насыщенность фазы p, а   — массовая доля компонента η в фазе p, Fp – закон Дарси для многофазного потока, k – абсолютная проницаемость, kr,p – относительная проницаемость фазы p, которая нелинейно зависит от насыщенности Sp, μp – вязкость фазы p, которая зависит от давления Pp, а g – ускорение свободного падения, p – плотность фазы.

# Архитектура модели нейронного оператора

В данной работе рассматривается модель, основанная на методе [12], который представляет собой модифицированный нейронный оператор Фурье, c добавлением операторов свёрточной нейронной сети 
U-Net для повышения выразительности за счет обработки высокочастотной информации, которая не улавливается базисом Фурье (рис. 1).

- (а) Архитектура модели: a(x) – входные данные, P и Q – полносвязные слои, u(x) – выход модели; (б) Слой Фурье: F – преобразование Фурье, R представляет собой параметризацию в пространстве Фурье, F-1 – обратное преобразование Фурье, W – линейное смещение, σ – функция активации; (в) Модифицированный слой Фурье: U – оператор U-Net, остальные обозначения имеют то же значение, что и в слое Фурье

Данный метод показал высокую эффективность при моделировании процессов закачки двуокиси углерода в пласт.

# Конфигурация данных и идентификация модели объекта управления

В рамках данной работы использован открытый набор данных из [12], рассчитанный на численном симуляторе для процесса закачки в пласт сверхкритического диоксида углерода. Газ закачивается с постоянным расходом в радиально-симметричную систему x(r, z) через вертикальную нагнетательную скважину радиуса 0,1 м. Толщина пласта колеблется от 12,5 до 200 м. Радиус пласта составляет 100 тыс. м. Границы пласта непроницаемы. Горизонт моделирования – 30 лет (24 временных шага с экспоненциальным укрупнением). Расход закачиваемого газа варьируется от 0,2 до 2 млн тонн в год. В состав входных данных входит проницаемость, пористость, коэффициент анизотропии, толщина пласта, область перфорации, массовый расход углекислого газа при закачке, начальное пластовое давление, температура пласта, остаточная водонасыщенность, а также вспомогательные признаки. В качестве выходных данных выступает перепад пластового давления в каждой точке пласта по пространству и времени. Полный набор данных состоит из 5500 расчетов.

При постановке численных экспериментов по идентификации модели объекта в данной работе использована модель, основанная на методе U-FNO [12] с числом мод Фурье, ограниченным 10 (64,2 млн параметров). Статистические характеристики точности указанной модели на тестовом наборе данных приведены на рис. 2 и в табл. 1.

- Гистограмма распределения ошибок обученной модели на тестовом наборе данных.

- Статистические характеристики ошибок обученной модели

| Среднее (бар) | Стандартное отклонение (бар) |
| --- | --- |
| -0,066 | 0,34 |

Обученная модель способна достаточно точно воспроизводить динамику пластового давления в процессе закачки диоксида углерода. Сравнение динамики распределения поля пластового давления, предсказанной нейронным оператором и численным симулятором на тестовых данных представлено на рис. 3.

- Визуализация перепада давления, рассчитанного на численном симуляторе, нейронном операторе и абсолютной ошибки на тестовом образце (временной шаг 16/24)

Выходные данные обученного нейронного оператора выглядят гладкими и воспроизводят глобальные и локальные особенности моделируемого процесса закачки диоксида углерода.

# Разработка алгоритма управления

В рамках данной работы объектом управления является процесс закачки газа в подземный пласт, управляющее воздействие представляет собой массовый расход закачки газа q через вертикальную скважину. Целью управления является поиск максимально допустимого значения q при поддержании выходной переменной (перепада давления P) ниже заданного порога Pmax на всем пространственно-временном горизонте для соблюдения геологических ограничений. При такой постановке задача оптимального управления может быть записана следующим образом (4–5):

(4)

при условии:

(5)

Здесь q(t) – массовый расход закачки (управляющее воздействие),  – перепад давления относительно начального,  – пространственная область пласта.

Введем составной целевой функционал, объединяющий цель управления и функцию штрафов за нарушение ограничений (6):

(6)

где  > 0 – коэффициент регуляризации, f – гладкая функция штрафа,  – отклик системы, рассчитанный с помощью нейронного оператора  в каждой точке j моделируемого пласта в момент времени i.

Алгоритм управления.

Инициализация: , ,  – размер шага градиентного спуска; – начальное управление, – обученная модель нейронного оператора.

Шаги алгоритма. Для :

1. Моделирование давления:

;

2. Вычисление функционала:

;

3. Шаг градиентного спуска:

Возврат результата:

Градиент целевого функционала по управлению вычисляется посредством автоматического дифференцирования, что возможно благодаря дифференцируемости модели нейронного оператора и гладкости введенной штрафной функции, что обеспечивает точное и эффективное вычисление производных без необходимости численной аппроксимации и позволяет применять методы градиентной оптимизации для решения задачи оптимального управления.

# Результаты численных экспериментов

В данном разделе приведены результаты численных экспериментов по оптимизации управляющих воздействий q с использованием разработанного в данной работе алгоритма.

В качестве примера взят образец сценария из тестовой выборки, в котором пластовая депрессия достигает 75 бар (максимальное значение). Далее, при тех же исходных данных (пластовые свойства и начальное давление) произведена оптимизация расхода газа, при условии, что предельная пластовая депрессия составляет 60 бар.

На рис. 4 приведен график значения функционала в процессе итераций оптимизационного алгоритма.

- График значения оптимизируемого функционала

Отметим, что поиск решения занимает порядка 20 секунд на рабочей станции с GPU NVIDIA GeForce RTX 3090, что делает этот метод эффективным с точки зрения вычислительных затрат, при условии выполнения 200 итераций градиентного спуска.

На рис. 5 представлено сравнение гистограмм распределения перепадов давления между базовым и оптимизированным сценариями.

- Гистограмма распределения перепадов давления

Показано, что разработанный алгоритм управления обеспечивает нахождение оптимальных значений управляющих воздействий с учетом заданных ограничений.

# Заключение

Разработан алгоритм управления процессами фильтрации в пористой среде с использованием нейронных операторов. На примере задачи аппроксимации процесса закачки сверхкритического диоксида углерода в пласт показано, что данный метод обладает высокой вычислительной эффективностью.

##### Список литературы

- LeCun Y, Bengio Y, Hinton G. Deep learning. Nature 2015; 521: 436–444. https://doi.org/10.1038/nature14539.

- Goodfellow I, Bengio Y, Courville A. Deep learning. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 2016. 775 p.

- Aziz K, Settari A. Petroleum reservoir simulation. London New York: Applied science publ, 1979. 497 p.

- Cybenko G. Approximation by superpositions of a sigmoidal function. Math Control Signals Syst 1989; 2: 303–314. https://doi.org/10.1007/BF02551274.

- Hornik K, Stinchcombe M, White H. Multilayer feedforward networks are universal approximators. Neural Netw 1989; 2: 359–366. https://doi.org/10.1016/0893-6080(89)90020-8.

- Chen T, Chen H. Approximations of continuous functionals by neural networks with application to dynamic systems. IEEE Trans Neural Netw 1993; 4: 910–918. https://doi.org/10.1109/72.286886.

- Chen T, Chen H. Approximation capability to functions of several variables, nonlinear functionals, and operators by radial basis function neural networks. IEEE Trans Neural Netw 1995; 6: 904–910. https://doi.org/10.1109/72.392252.

- Chen T, Chen H. Universal approximation to nonlinear operators by neural networks with arbitrary activation functions and its application to dynamical systems. IEEE Trans Neural Netw 1995; 6: 911–917. https://doi.org/10.1109/72.392253.

- Lu L, Jin P, Karniadakis GE. DeepONet: Learning nonlinear operators for identifying differential equations based on the universal approximation theorem of operators. Nat Mach Intell 2021; 3: 218–229. https://doi.org/10.1038/s42256-021-00302-5.

- Li Z, Kovachki N, Azizzadenesheli K, et al. Neural Operator: Graph Kernel Network for Partial Differential Equations. Epub ahead of print 2020. https://doi.org/10.48550/ARXIV.2003.03485.

- Kovachki N, Li Z, Liu B, et al. Neural Operator: Learning Maps Between Function Spaces. Epub ahead of print 2021. https://doi.org/10.48550/ARXIV.2108.08481.

- Wen G, Li Z, Azizzadenesheli K, et al. U-FNO—An enhanced Fourier neural operator-based deep-learning model for multiphase flow, Advances in Water Resources, 2022, https://doi.org/10.1016/j.advwatres.2022.104180.