Квазиоптимальное распределенное управление процессами тепло- и массопереноса в негладкой области конечных состояний

М. Ю. Лившиц

Самарский государственный технический университет

usat@samgtu.ru

Аннотация. Предлагается метод приближенного определения пространственно-распределенного оптимального по быстродействию управления объектами технологической теплофизики с распределенными параметрами. Краевая задача тепло- и массопереноса описывает  в технологически обоснованной постановке объект оптимального управления с распределенными параметрами с подвижным правым концом траектории в негладкой бесконечномерной области конечных состояний, порожденной Чебышевской мерой. Предлагаемый метод позволяет получать эффективные алгоритмы распределенного оптимального по быстродействию управления промышленными процессами тепло- и массопереноса.

Ключевые слова: оптимальное управление; тепло- и массоперенос; линия переключения; краевая задача; граничные условия; стандартизующая функция

# Введение

Наибольшей эффективности от оптимизации следует ожидать при максимальном использовании всех потенциальных возможностей управляющего воздействия, которое в технологических процессах, связанных с тепло- и массопереноса, целесообразно распределить во времени и пространстве. Решению задач определения оптимального пространственно-временного распределенного управления процессами тепломассопереноса в современных технологиях посвящено большое количество публикаций [1-4]. Однако для их решения численными методами необходима достаточно сложная и трудоемкая оценка погрешности приближений и скорости сходимости порождаемых ими минимизирующих последовательностей [5-8]. При этом следует тщательно обосновывать формулировку краевой оптимальной задачи и, в первую очередь, метрику оценки допустимой области конечных состояний управляемой распределенной субстанции в задачах с подвижным правым концом траектории. В этой связи следует отметить, что даже в тех работах, где рассматривается фиксированный правый конец оптимальной траектории [7, 8], за счет погрешностей измерения, упрощения математических моделей и т.п. часто фактически требуется решать задачу с подвижным правым концом траектории, а игнорирование этого обстоятельства на этапе постановки приводит к существенным отклонениям от оптимального решения. Положение усугубляется для тех случаев, когда требуемое конечное состояние лежит в области недостижимости [8,9]. Топология множества конечных состояний определяется в большинстве работ среднеквадратичной метрикой [1,2,10,15]. Такой критерий точности весьма удобен в вычислительной практике, т.к. представляет собой сильновыпуклый непрерывный функционал, что позволяет для многих объектов получать решения достаточно эффективно [1, 2]. Однако, с промышленные технологии тепло- и массопереноса часто требуют обеспечить не среднеквадратичное допустимое результирующее отклонение от заданного состояния, а абсолютное [4, 7, 9, 11]. Так при термообработке, пайке, нагреве под пластическую деформацию, ответственных изделий из стальных, титановых и алюминиевых сплавов, особенно при нагреве в режиме высокотемпературной термомеханической обработки (ВТМО), максимальное отклонение температурного поля от заданного зачастую не должно превышать 0,5% в пределах всего объема заготовки, так как локальный недогрев ведет к снижению стойкости формирующего инструмента, повышению расхода энергии на деформацию, ухудшению качества изделия, а локальный перегрев - к необратимым изменениям свойств металла и, следовательно, к браку. Технология большинства видов химико-термической обработки (ХТО) также регламентирует абсолютные величины отклонений от заданного состояния . Особенно остро проблема адекватной оценки температурного состояния стоит при управлении температурой несущих информационно-измерительную аппаратуру конструкций автономных беспилотных аппаратов, т.к. термодеформация этих конструкций. зависит от локальных термоградиентов, а ее недопустимый уровень может привести к существенному искажению информации и к катастрофе с тяжелыми последствиями [9, 11, 13]. Минимаксная оценка конечного состояния , представляющая собой норму в пространстве L∞, является в этих ситуациях наиболее адекватной и будет использована в дальнейшем [3, 4, 7-9].

# Постановка задачи оптимального управления технологическими процессами тепло- и массопереноса

При математическом моделировании широкого круга процессов тепло- и массопереноса часто возможно ограничиться линеаризованной математической моделью в форме [1-4, 10, 14]:

(1)

,,  +-,								(2)

где Δ-оператор Лапласа, a =const, , l(x,y,z).

Без потери общности ограничимся здесь оптимальной задачей быстродействия.

Требуется определить управление F(l,τ)=F0(l,τ,), обеспечивающее в условиях соответствующих ограничений перевод объекта (1), (2) из заданного начального состояния ν(l)в заданную область , представляющую собой ограниченную - окрестность  нулевого элемента 0 при минимальном значении времени и заданном значении допустимой погрешности. Управляющее воздействие F(l,τ), ограниченное энергетическими возможностями, лежит в допустимой области множества  кусочно-непрерывных функций, отвечающих условиям физической реализуемости, а сама область в относительных единицах в простейшем случае трансформируется в отрезок.

0≤F(l,τ)≤Fmax=1 					(3)

Для общего вида распределенного оптимального управления  без использования обременительных общепринятых ограничивающих допущений  путем анализа распределенной проблемы моментов в форме Е.А. Клестова [15] удается получить содержательную информацию о характере управления.

(4)

Выражение (4) определяет релейный характер пространственно-временного управления , принимающего на прямоугольнике	 только свои предельно допустимые согласно (3) значения=Fmax и =0. Сформированная по методу моментов [1,3,4,15] сложной комбинацией собственных функций и чисел прямой краевой задачи (1), (2) функция переключения определяет на этом прямоугольнике границу lg, разделяющую пространственно-временные области с различными граничными значениями оптимального управления и являющуюся решением уравнения:

(5)

При этом релейный характер (6) оптимального управления в случае распределенного управления обосновывает вариационную задачу определения параметров оптимальной линии переключения lg =lg0() на координатно-временной плоскости в отличие от сосредоточенного оптимального управления, где параметрами, подлежащими определению являются моменты переключения [1-4,7-9,11]. Поскольку отыскание линии переключения lg0() непосредственно по (5) связано с серьезными техническими затруднениями, не позволяющими получить конструктивное решение задачи, ее определение предлагается осуществить путем решения новой вспомогательной вариационной задачи на условный экстремум функционала быстродействия , в которой в роли искомой экстремали (управляющего воздействия) выступает линия переключения , а в роли дополнительных дифференциальных связей фигурируют уравнения математической  модели объекта управления (1), (2).

Точное аналитическое решение такой вторичной задачи также весьма затруднительно. Поэтому в целях получения сравнительно простых, но эффективных результатов предлагаются методы получения квазиоптимальных ее решений.

# Модальный метод приближенного решения задачи

Преобразуем краевую задачу (1), (2) в задачу Коши в форме бесконечной неавтономной системы обыкновенных дифференциальных уравнений

(6)

относительно мод  используя соответствующие конечные интегральные преобразования по пространственной переменной l, где ядро преобразования выбирается в соответствии с системой координат в операторе Лапласа в (1), - собственные числа в соответствующей задаче Штурма-Лиувиля, а и - соответствующие интегральные преобразования составляющих стандартизующей функции, зависящие от правой части исходной системы (1) и граничных условий (2) соответственно.

Теперь можно сформулировать вторичную оптимальную задачу.

Требуется найти в классе кусочно-непрерывных функций lg()⊂L2 такую линию переключения lg0(), подчиненную ограничению 0lg01, при которой объект управления (6) переводится за минимально возможное время из начального состояния  в заданную выпуклую, достижимую на ограниченном временном интервале область  в пространстве коэффициентов , где  и  связаны формулами обращения соответствующего интегрального преобразования [1-3]. Для отыскания приближенного оптимального управления lg0() объектом (6) с точностью до вектора параметров используем стандартную процедуру принципа максимума Понтрягина [12]. Класс функций lg0(), на котором следует искать приближенное решение вторичной оптимальной задачи ограничен множеством n- параметрических кусочно-непрерывных кривых на прямоугольнике E, где n – число учитываемых мод. Момент окончания процесса и моменты времени  разрыва или излома кривой переключения являются параметрами, определяемыми альтернансным методом Э.Я. Рапопорта [3, 4] путем решения соответствующей трансцендентной системы алгебраических уравнений.

# Аппроксимативный метод приближенного решения

Основное содержание метода сводится к аппроксимации линии переключения полиномами: с оценкой приближения по функционалу Jb,  при заданной точности ε. Эти выражения параметризуют задачу в пространстве коэффициентов aj  и порядка  аппроксимации J_ линий переключения. Основанием для построения квазиоптимального алгоритма альтернансным методом[3,4,8,11] и оценки приближения служит непрерывная монотонная зависимость  [3,4].

Нетрудно видеть, что предлагаемый метод редукции к дуальной вариационной задаче и последующего определения соответствующих аналитических приближений для линии переключения оптимального управления релейной формы сохраняется при моделировании объекта уравнениям высокой размерности класса (1),(2) в том случае, когда управляющее воздействие по-прежнему можно считать распределенным только по одной пространственной координате вне зависимости от размерности пространственной области изменения функции состояния объекта.

# Заключение

Предлагаемый подход достаточно хорошо зарекомендовал себя при решении практических задач [7-9, 11, 13]. Эффективность полученных решений по быстродействию повысилась на 15–30% по сравнению с использованием сосредоточенного управления. Для тестовых типовых задач максимальное относительное отклонение приближенных решений от точных не превышало 7%.

##### Список литературы

- Бутковский А.Г. Теория оптимального управления системами с распределенными параметрами. М.: Наука, 1965. 474 с.

- Сиразетдинов Т.К. Оптимизация систем с распределенными параметрами. М: Наука, 1977. 480 с.

- Рапопорт Э.Я. Альтернансный метод в прикладных задачах оптимизации. М.: Наука, 2000. 366 с.

- Рапопорт Э.Я. Лившиц  М.Ю.Плешивцева Ю.Э Альтернансный метод в задачах оптимизации процессов технологической теплофизики: основы теории, вычислительные алгоритмы, опыт применения // Труды IV Минского международного форума Тепломассообмен ММФ 2000. Том 3. Минск: ИТМО, 2000. С. 298-305.

- Тихонов А.Н. О методах регуляризации задач оптимального управления. ДАНСССР, Вып.162, №4, М.:1965. С. 763-766.

- Васильев Ф.П. Лекции по методам решения экстремальных задач. М.: МГУ, 1974. 374 с

- Лившиц М.Ю Оптимизация технологических процессов по системным критериям качества // Известия Самарского научного центра РАН Т.3, №1. Самара, 2001. С. 86-92.

- .Рапопорт Э.Я. Лившиц  М.Ю Плешивцева Ю.Э. Системные проблемы оптимизации объектов с распределенными параметрами. Сборник докладов 4-й Всероссийской научной конференции Управление и информационные технологии.СПб.: Издательство СПбГЭТУ ЛЭТИ, 2006. С. 123-129.

- Savelieva Yu.O., Michael Livshits, Igor Adeyanov, Ivan Danilushkin Thermogradient dimensional stabilization of eddential cross-sections of the carrying structure of an autonomous object. Cyber-Physical Systems: Design and Application for Industry 4.0. Vo.342. 2020, Pp.17-32. Springer.

- Лурье К.А. Оптимальное управление в задачах математической физики. М.: Наука, 1975. - 480 с.

- Livshits M.Yu., Borodulin B.B., Korshikov S.E. Optimization of Temperature Distributions in Critical Cross-sections of Load-bearing Structures of Measurement Optical Systems of Autonomous Objects MATEC Web of Conferences Volume 92, 2017 Thermophysical Basis of Energy Technologies (TBET-2016) Article Number 01053, DOI http://dx.doi.org/10.1051/matecconf/20179201053

- Понтрягин Л.С., Болтянский В.Г., Гамкрелидзе Р.В., Мищенко Е.Ф. Математическая теория оптимальных процессов. М.: Наука, 1969, 384 с.

- Livshits, M., Borodulin, B., Nenashev, A., Savelieva, Y. Automatic Compensation of Thermal Deformations of the Carrying Structures of Cyber-Physical Information Measuring Systems Studies in Systems, Mathematical Methods in Technologies and Technics 2021, 2022, 418, страницы 97–106.

- Лыков А.В. Теория теплопроводности. М.: Высшая школа, 1967. 600 с.

- Клестов Е.А. Метод распределенных моментов в задаче  быстродействия при нескольких ограничениях на управление //Математическое программирование. Труды Уфимского авиационного института №. 59. 1973. С. 26-34.