Автоматизация проектирования полосовых фильтров на поверхностных акустических волнах

А. С. Койгеров

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 
"ЛЭТИ" им. В. И. Ульянова (Ленина)

a.koigerov@gmail.com

Аннотация. В работе рассмотрен подход к проектированию полосовых фильтров на поверхностных акустических волнах (ПАВ). Среди множества требований к полосовым фильтрам на ПАВ можно выделить не только требования к качеству характеристик – уменьшение вносимого затухания в полосе пропускания, увеличение гарантированного относительного затухания в полосе заграждения и т. д., но и требования по сокращению времени разработки фильтра. Уменьшение времени разработки с одновременным снижением затрат на нее достигается путем предварительного моделирования. Данную задачу можно решить за счет использования системы автоматизированного проектирования с возможностью решения задач оптимизации с большим числом степеней свободы. Рассчитан и изготовлен резонаторный фильтр на вытекающих ПАВ на подложке 36° Y-X среза танталата лития.

Ключевые слова: акустоэлектроника; поверхностная акустическая волна; фильтр на ПАВ; МКЭ; модель связанных мод; оптимизация

# Введение

На сегодняшний день устройства, использующие поверхностные акустические волны (ПАВ) — включая полосовые фильтры, линии задержки и резонаторы — активно применяются в разнообразной электронной аппаратуре, предназначенной для систем связи, радиолокации и телекоммуникации. Наибольшая востребованность подобных устройств наблюдается в частотном диапазоне от нескольких десятков мегагерц до 2,5–3 ГГц [1–3].

Одной из приоритетных задач в области проектирования устройств на ПАВ является повышение точности вычислений при одновременном сокращении сроков разработки и снижении сопутствующих ресурсных затрат. Анализ публикаций [4–6] демонстрирует высокий уровень интереса к моделированию с использованием метода конечных элементов, отличающегося высокой вычислительной нагрузкой и значительными временными затратами. Повышение эффективности проектного процесса может быть обеспечено внедрением автоматизированных систем, основанных на аналитических расчетных методах с возможностью проведения параметрической оптимизации [7, 8].

Цель настоящей работы состоит в формировании и обосновании методологического подхода к проектированию, а также в разработке программного комплекса, реализующего моделирование устройств на ПАВ и обеспечивающего оптимизацию параметров топологии полосового фильтра на ПАВ.

# Концепция подхода к проектированию

Предложенный подход к синтезу устройств с заданными параметрами основан на интеграции ряда ключевых функциональных модулей, представленных на схеме (рис. 1). Методология включает следующие этапы: аналитический этап, включающий анализ технического задания; этап структурного синтеза; этап параметрического синтеза; а также технологический этап, охватывающий процессы изготовления устройства.

Начало

Аналитический этап

Структурный синтез

Параметрический синтез

Технологический этап

Конец

- Блок схема подхода

## Аналитический этап

Аналитический этап включает детальное исследование технических требований, анализ существующих прототипов, а также обзор литературы. На данном этапе формулируются специфические проектные ограничения и предпочтения, на основе которых осуществляется выбор наиболее рациональной конструктивной схемы фильтра. Проводится сравнительный анализ доступных решений и оценка альтернативных вариантов реализации с точки зрения технической осуществимости. В результате, опираясь на собранные данные и профессиональный опыт разработчика, формируется множество возможных подходов к решению задачи, что служит основанием для перехода к следующему этапу – структурному синтезу.

## Структурный синтез

P1

P2

P3

a

p

λ

R1

R2

R3

R4

R2

R3

S1

S2

S2

S3

S3

R4

I1

U1

A

A

A-A

1

1

1

1

Формирование топологии фильтра представляет собой ключевую задачу этапа структурного синтеза. Несмотря на значительный прогресс в технологиях производства планарных и акустоэлектронных устройств, конструктивные и схемотехнические решения остаются во многом традиционными. Они продолжают основываться на использовании базовых элементов: встречно-штыревых преобразователей (ВШП), отражающих структур и ответвителей. Разнообразие топологий достигается за счёт различных способов их комбинирования. Выбор наиболее рациональной архитектуры требует не только инженерной интуиции, но и глубокого понимания физических принципов распространения акустических волн, а также сопутствующих вторичных эффектов, способных оказывать влияние на функциональные характеристики устройств. Именно на ранней стадии проектирования такое понимание позволяет принять обоснованные решения и обеспечить оптимальные параметры разрабатываемого изделия.

## Параметричский синтез

Этап параметрического синтеза направлен на определение числовых параметров ранее выбранной топологии, а также на расчёт, анализ и последующую оптимизацию рабочих характеристик устройства. В рамках данного этапа задействуются два ключевых функциональных блока: модуль расчёта, обеспечивающий моделирование характеристик устройства на основе заданных параметров, и модуль оптимизации, реализующий процедуру подбора наилучших значений параметров топологии с учётом заданных критериев.

## Расчетный блок

Расчётный модуль (рис. 2) отвечает за определение рабочих характеристик устройства на основе входных данных, включающих параметры топологии, свойства используемого материала, а также параметры выбранной физико-математической модели.

- Принцип расчета частотных характеристик устройств на ПАВ

В рамках настоящей работы в качестве аналитического метода расчета используется модифицированная модель связанных мод (МСМ), реализованная с применением P-матричного формализма [9].

Исходя из того, что топология устройства состоит из некоторого числа ВШП, отражательных структур и зазоров, на данном шаге необходимо указанные блоки разбить на элементарные секции на уровне электродов, элементарных отражателей и непосредственно зазоров. Представление электродов ВШП в виде элементарных блоков P-матриц представлено на рис. 3, где λ – длина акустической волны, p – период следования соседних электродов, a – ширина электрода. Ri, Si (i=1…4) – входные и выходные волны элементарных секций соответственно.

- Электроды ВШП в виде элементарных секций P-матриц: 1 – границы элементарных секций

Для каждой секции составляется так называемая P-матрица. После чего осуществляется их каскадирование. Подробнее см. работу [9]. P33 – искомая проводимость:

Эксперимент

Топология, материалы

и т.д.

Y-параметры; S-параметры

Аналитические решения

Численный анализ

Параметры МСМ

P-матричный подход для МСМ

Расчет характеристик фильтра на ПАВ

Основной задачей расчетного этапа является получение частотных характеристик устройства. Использование модифицированной МСМ позволяет вычислить полный набор Y-параметров. На основании полученных данных, с применением стандартных соотношений теории линейных цепей, осуществляется последующее преобразование к S-параметрам.

Важным этапом расчётной процедуры является подключение параметров материала, поскольку параметры, используемые в МСМ, не поддаются прямому определению внутри самой модели. Их значения должны быть получены одним из трёх возможных путей: на основе экспериментальных данных, с использованием аналитических зависимостей либо посредством численного моделирования.

Пример численных расчетов с использованием простых тестовых ячеек для определения параметров МСМ представлен на рис. 4. Расчет собственных частот выполняется в COMSOL Multiphysics с помощью решателя «Study–Eigenfrequency». Предложенный подход является удобным и эффективным инструментом для анализа характеристик ПАВ (или параметров МСМ) как в различных конфигурациях ВШП и периодических структур, так и для свободной или металлизированной поверхности пьезоэлектрика.

(б)

(в)

λ

(а)

(г)

2

1

- Пример тестовых ячеек с электродами ВШП: а – поверхность с электродами; б – пример сетки; в, г – картины механических смещений для ВПАВ на подложке 36° Y-X LiTaO3 для собственных частот. Особенности конструкции: λ – длина волны, 1 – подложка танталата лития, 2 – металлические электроды

В результате расчёта определяется набор собственных частот ячеек. Примеры распределений механических смещений, соответствующих вытекающей ПАВ (ВПАВ), приведены на рис. 4, в и г соответственно. В случае отсутствия электродов наблюдается единственная собственная частота, по которой рассчитывается фазовая скорость ПАВ. При наличии электродов система характеризуется двумя собственными частотами, что позволяет определить как фазовую скорость, так и коэффициент отражения.

## Блок оптимизации

Модуль оптимизации предназначен для решения задач нахождения экстремумов целевой функции (ЦФ) с применением различных методов [7, 8]. Наличие ограничений на варьируемые параметры, а также выраженная многоэкстремальность ЦФ, как правило, приводит к существенному увеличению вычислительных и временных затрат. В разработанном алгоритме в качестве основы использован метод случайного поиска, реализованный на базе модифицированного алгоритма «имитации отжига», обеспечивающего высокую вероятность нахождения глобального оптимального решения. Начальная конфигурация системы формируется случайным образом в пределах допустимых значений параметров, определённых пользователем. В рамках выбранной архитектуры устройства оптимизация осуществляется исключительно по геометрическим параметрам топологии. Количество оптимизируемых параметров зависит от конкретной архитектурной реализации фильтра и может варьироваться от нескольких десятков до сотен. Преимущество алгоритмов случайного поиска заключается в их способности эффективно обрабатывать многомерные задачи, позволяя находить рациональные решения в условиях высокой размерности пространства переменных.

620

630

640

650

660

670

680

690

700

710

-50

-40

-30

-20

-10

0

|S21|, дБ

Частота, МГц

1

2

Постановка задачи оптимизации соответствует технической спецификации фильтра, представленной на рис. 5.

- Типовой коэффициент передачи фильтра (1), вписанный в рамки спецификации (2)

Общая постановка задачи оптимизации:

max(f(x)), x = (x1, x2, :, xN) и xi ϵ [b, d], i = {1, 2…N},

где f(x) – максимизируемая ЦФ, имеющая ограниченное число экстремумов.

В данном случае задача оптимизации является многокритериальной, поскольку необходимо учитывать одновременно несколько параметров фильтра. Для приведения задачи к удобному для численного решения виду применяется метод сведения к единому комплексному критерию – ЦФ, которая учитывает совокупное отклонение выходных параметров от заданных требований. Такой подход позволяет упростить процесс оптимизации и использовать эффективные методы поиска экстремумов:

CF=w1f1x×w2f2x×w3f3x×...×wNfNx,

где fi(x) – целевая функция частного критерия; wi – весовой коэффициент, определяющий приоритет частного критерия в общей задаче оптимизации; N – число критериев.

Для прикладных задач ЦФ часто имеет множество локальных экстремумов. В переборных методах крупный шаг снижает точность, мелкий — увеличивает вычислительные затраты. В случайных методах результат зависит от числа итераций и корректности начальных ограничений параметров.

## Технологический этап

Характеристики ПАВ-устройств в значительной степени зависят от технологических возможностей их изготовления. Технологические факторы влияют как на структурный синтез, так и на параметры МСМ и точность моделирования. В частности:

- Метод литографии (прямая или обратная) определяет профиль электродов и, соответственно, параметры МСМ, учитываемые в аналитических моделях.

- Минимальная ширина электрода ограничивает выбор типа ВШП и архитектуры фильтра, что напрямую влияет на рабочую частоту.

- Выбор технологического окна критичен для минимизации производственных погрешностей.

На завершающем этапе необходимо обеспечить воспроизводимость изделий и соответствие расчетных и экспериментальных характеристик, что требует высокой точности на всех этапах производства.

# Результаты расчета и оптимизации

На рис. 6 представлены результаты процесса оптимизации параметров фильтра. На рис. 7 представлены результаты расчета и эксперимента.

0

1000

2000

3000

4000

5000

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

CF=1.12

Число итераций

ЦФ, усл. ед.

- Работа оптимизационного алгоритма на примере построения ЦФ в зависимости от числа итераций

620

630

640

650

660

670

680

690

700

710

-50

-40

-30

-20

-10

0

Частота, МГц

2

1

|S21|, дБ

Δf /f= 1.9%

IL=1.8 дБ

- Коэффициент передачи фильтра – сравнение результата расчета (1) и эксперимента (2)

Максимальное число итераций было установлено равным 5000. Достижение значения целевой функции ЦФ>1, удовлетворяющего требованиям спецификации, произошло на 1025-й итерации. Уточняющий поиск в окрестности найденного оптимума позволил дополнительно улучшить значение ЦФ. Время одной итерации – 2 сек.

Из сравнения характеристик видно, что достигнуто хорошее совпадение расчета и эксперимента для фильтра на подложке танталата лития (36° Y-X LiTaO3). Минимальное вносимое затухание фильтра составило не более 1.8 дБ, относительная полоса пропускания порядка 1.9%.

# Заключение

В работе представлен подход к автоматизированному проектированию полосовых фильтров на ПАВ, включающий оригинальный метод оптимизации топологии на основе модифицированного алгоритма «имитации отжига», реализованный в составе программного комплекса. Апробация методики выполнена на примере расчёта и оптимизации резонаторного фильтра на вытекающих ПАВ с использованием 36° Y-X LiTaO3.

Предложенный подход обеспечивает высокоточное прогнозирование характеристик на этапе моделирования, снижая потребность в экспериментальных итерациях и повышая эффективность разработки. Результаты моделирования на основе модифицированной МСМ демонстрируют хорошее совпадение с экспериментом, что подтверждает адекватность предложенного подхода. Разработанная система может рассматриваться как эффективный инструмент для анализа и проектирования полосовых резонаторных фильтров на ПАВ.

##### Благодарность

Автор выражает признательность Генеральному директору – главному конструктору ООО “АЭК Дизайн” Реуту В.Р. за предоставление экспериментальных данных.

##### Список литературы

- Гуляев Ю.В. Акустоэлектроника (исторический обзор) // Успехи физ. наук. 2005. Т. 175. № 8. С. 887–895.

- Фильтры на ПАВ с малыми потерями – одно из главных конкурентных преимуществ техники ПАВ / А.С. Багдасарян, Ю.В. Гуляев, С.А. Доберштейн, Т.В. Синицына // Техника радиосвязи. 2019. № 3 (42). С. 86–98.

- Прапорщиков В., Орлов В. Фильтры на ПАВ. Краткий обзор и методы расчета // СВЧ-электроника. 2020. № 3. C. 40–47.

- Койгеров А.С. Применение метода конечных элементов для расчета параметров поверхностных акустических волн и устройств на их основе // Микроэлектроника. 2024. Т. 53. № 2. С. 142–155.

- Darinskii A.N., Weihnacht M., Schmidt H. Symmetry Properties of Acoustic Fields in Piezoelectrics and their Implementation in FEM Simulations of the SAW Propagation // 2010 IEEE International Ultrasonics Symposium Proceedings. 2010. pp. 1894–1897.

- Маринушкин П.С., Левицкий А.А., Фадеев В.О. Оценивание влияния параметров металлизации на рабочие характеристики компонентов на поверхностных акустических волнах // Журн. Сиб. федер. ун-та. Техника и технологии. 2024. Т. 17. № 1. С. 82–91.

- Койгеров А.С., Корляков А.В. Концепция проектирования и оптимизации параметров приборов на поверхностных акустических волнах // Изв. вузов России. Радиоэлектроника. 2024. Т. 27. № 1. С. 17–32.

- Бугаев А.С., Горский В.Б. Система оптимизации выходных характеристик электронных компонент // Радиотехника и электроника. 2009. Т. 54. № 10. С. 1266–1276.

- Дмитриев В.Ф. Вывод модифицированных уравнений связанных поверхностных акустических волн // Радиотехника и электроника. 2009. Т. 54. № 9. C. 1134–1143.