Алгоритм экстракции образующих признаков

Н. И. Кавонкин1, О. Ю. Лукомская1,2, А. Л. Стариченков1

1 Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)

2 Институт проблем транспорта им. Н.С. Соломенко Российской академии наук

user35@mail.ru, luol@mail.ru, allstar72@mai.ru

Аннотация. В данной статье предложен алгоритм экстракции «зон интереса» сверточных нейронных сетей, который осуществляется следующим образом: изображение распознаётся для получения общей вероятности отнесения объекта к целевому классу, затем фрагменты изображения перекрываются плавающей маской для получения частных исходов вероятности, значения нормируются и суммируются в общую карту. Пример работы алгоритма экстракции образующих принципов рассмотрен для анализа изображений, полученных с водной инфраструктуры. Результаты исследований и моделирования могут стать основой для улучшения компактных нейросетевых алгоритмов, использоваться в автоматизации процесса подбора специфических признаков.

Ключевые слова: искусственные нейронные сети, изображения, алгоритмы машинного обучения

# Введение

Нейросетевые алгоритмы называют «глубокими» относительно описанных Френком Розенблаттом в [1, 5, 6] перцептронов. Глубиной называют наличие множества скрытых слоёв. В современных алгоритмах эти слои, обеспечивая особые свойства и результативность модели [1], ввиду своей нелинейной природы, значительно усложняют интерпретацию содержащейся в модели информации. Для задач машинного обучения зачастую необходимо понимать, какие элементы на изображении являются наиболее важными признаками для отнесения объекта к тому или инному классу. Это позволяет оптимизировать модели глубокого обучения, составлять многокомпонентные ансамбли из моделей, особо чувствительных к данному типу признаков.

Ранее, например в [2], был использован алгоритм распознавания проселочных дорог, опирающийся на иерархический метод извлечения контуров городских дорог в двоичном дереве разделов и, затем, извлечение контуров дорог на основе метода на иерархических уровнях.

Объектом исследования в данной работе являются нейросетевые алгоритмы, которые рассматриваются как детекторы, активирующиеся по совокупности распознанных на изображении признаков.

# Математическое и алгоритмическое описание

На примере машин опорных векторов и наивного байесовского классификатора в [3] показано, что большинство классификаторов, обучаемых с учителем, выдают оценки S принадлежности представленных им объектов Хк классу С.

Если нам заранее известны метки, то P(C|X)=1 для экземпляров, отмеченных меткой класса Cи, 
P(C|X)=0 – для остальных. Тогда, при условии что модель обучена верно, не происходит переобучения, оценки классификации S(X) могут быть использованы для определения вероятности отнесения объекта к классу  [4].

На примере наивного байесовского классификатора становится очевидным, что если для двух объектов Y и X:

.   (1)

Это свойство, при учёте того, что целью обучения является минимизация перекрёстной энтропии, позволяет использовать оценки принадлежности к классу, как грубое приближение вероятностей отнесения объектов Xк классу C (это приближение тем хуже отражает вероятность, чем неравномернее представлены данные в обучающем наборе [3]).

Для нормирования карты областей интереса алгоритм использует свойство маргинального распределения:

(2)

где в качестве первой случайной величины рассматривается вероятность отнесения объекта к классу, а второй является вероятность отнесения объекта к классу с учётом нанесённой маски.

На рис. 1 представлена блок-схема работы алгоритма. Первым шагом в обученный детектор подаётся исходное изображение как набор пикселей с координатами X, Y и цветом (RGB), по результату распознания собираются его мажорные классы и значение функции принадлежности.

Затем, циклически, с точностью до пикселя Xi, Yi, на поверхность исходного изображения наносится перемещающаяся блокирующая маска (уменьшающегося размера, переменной формы) размером Xm, Ym.

Применение масок различной геометрии из коллекции правил размеров и размещения Gt,  (квадрат/круг/ прямоугольник/ *) позволяет определять на изображении зоны интереса различной формы.

Для каждого положения маски и заблокированной ей области строится карта значения функции принадлежности, полученные значения накапливаются в тензоре. Накопленные данные нормализуются одним из следующих способов: деление на число проходов цикла через пиксель, / деление на константу, * деление на среднее). Полученная в результате карта отражает области наивысшего интереса для используемого алгоритма и может применяться в процессе настройки модели.

- Блок схема алгоритма построения карт

На рис. 2 показаны этапы работы алгоритма:

- 2а (верхний левый) – перекрытие маской изображения с мажорными классами «лодка» – 0.9237…, «лодка весельная» – 0,8704…;

- 2б (нижний левый) – разность результата распознавания изображения, перекрытого маской, и оригинала по классу «лодка» – 0.9237 – 0.9150 = 0.0087, наложенного на область маски;

- 2в, 2д – маски различной формы перемещаются по пространству изображения;

- 2г – промежуточный результат работы алгоритма для нескольких масок;

- 2е – нормированная карта интереса с порогом отсечения равным 0.001.

- Графическое представление работы алгоритма

Закрытая чёрной маской область снижает вероятность отнесения объекта к классу, когда перекрывает собой один или несколько существенных для класса признаков. Эта информация наносится на карту признаков, отображаемую в виде цвета. Перемещая маску по изображению, получается слой карты для маски t. Перед завершением алгоритм суммирует карты и отображает нормированную информацию.

# Заключение

Как показано в [6], для интерпретации данных классификаторов полезно использовать апостериорную вероятность отнесения объекта к классу, для этого многие современные алгоритмы используют перекрёстную энтропию в качестве целевой функции.

В работе мы показали, что это свойство удобно использовать для построения карт областей интереса алгоритмов нейронных сетей.

Дальнейшим развитием темы является исследование возможности применения полученных данных для обобщения и разложения модели на отдельные специфичные к признакам детекторы. Потенциально ансамбли из таких детекторов могут быть решением для низкопроизводительных бортовых вычислителей (высокая степень распараллеливания вычислений, возможность отключать отдельные детекторы для достижения минимально необходимых показателей качества распознавания).

##### Список литературы

- Макаренко А.В. Глубокие нейронные сети: зарождение, становление, современное состояние // Проблемы управления. 2020. №2. С. 3-19.

- Lukomskaya O.Y., Seliverstov Y.A. On the application of neural network technologies for control problems in cognitive transportation systems Journal of Physics: Conference Series. 13th Multiconference on Control Problems, MCCP 2020" 2021. С. 012016.

- Zadrozny B. Transforming classifier scores into accurate multiclass probability estimates / B. Zadrozny, C. Elkan // Proceedings of the ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining. – Association for Computing Machinery (ACM), 2002. С. 694-699.

- Wahba G. Multivariate function and operator estimation, based on smoothing splines and reproducing // Nonlinear Modeling and Forecasting. 1992. Т. 12. С. 95-112. – URL: https://api.semanticscholar.org/CorpusID: 125709427 (дата обращения: 02.04.2024).

- Platt J. Probabilistic outputs for support vector machines and comparisons to regularized likelihood methods // Advances in large margin classifiers. 1999. Т. 10. No 3. С. 61-74.

- Mojtaba Faramarzi, M. Amini, Akilesh Badrinaaraayanan, Verma V., & Chandar S. (2020). PatchUp: A Feature-Space Block-Level Regularization Technique for Convolutional Neural Networks. Proceedings of the 36th AAAI Conference on Artificial Intelligence, 36, 589–597. https://doi.org/10.1609/aaai.v36i1.19938.