Исследование работы адаптивного алгоритма идентификации электрических параметров асинхронного электродвигателя в условиях искажения измеряемых сигналов

М. В. Таланов, В. М. Таланов

Национальный исследовательский мордовский государственный
университет имени Н. П. Огарёва
г. Саранск, Республика Мордовия

mvtal@mail.ru

Аннотация. В работе предлагается алгоритм определения параметров асинхронного электродвигателя при наличии шумов в измеряемых сигналах. Рассматриваемый алгоритм основан на дифференциальных уравнениях, описывающих изменение проекций тока статора в режиме короткого замыкания электродвигателя. Разработанный алгоритм оценки параметров может быть использован для микропроцессорной реализации режима автоматического определения параметров электродвигателя для бездатчиковых систем управления электроприводом.

Ключевые слова: асинхронный электродвигатель; адаптивный фильтр; идентификация параметров; шум сигнала; бездатчиковая система управления электроприводом

# Введение

В данной работе предлагается алгоритм идентификации параметров асинхронного электродвигателя при искажении измеряемых сигналов и приводится анализ предложенного алгоритма. Разработка такого алгоритма идентификации актуальна для микропроцессорных систем управления электроприводом, где применяется ШИМ-модуляция сигналов [1, 2].

При наличии шума в измеряемом сигнале прибегают к частотной фильтрации, чтобы выделить полезную составляющую. Назначение частотного фильтра в том, чтобы обеспечить наибольшее значение коэффициента передачи  в области частот, на которую приходится основная доля энергии сигнала, и наименьшее значение  там, где велика спектральная плотность мощности шума.

Для описания относительного уровня сигнала используется такая характеристика как отношение сигнал/шум на входе и выходе фильтра:

(1)

,			(2)

где ,  – средний квадрат входного и выходного сигнала; ,  – дисперсия входного и выходного шума.

Для фильтра с коэффициентом передачи  отношение сигнал/шум на выходе фильтра определяется как:

(3)

где  – спектральная плотность мощности входного шума;  – амплитуды в спектре входного сигнала.

Уравнение (3) позволяет, зная спектры входного сигнала и шума, так подобрать АЧХ фильтра, чтобы получить существенное увеличение относительной доли полезного сигнала.

Величина  называется выигрышем фильтра по отношению сигнал/шум:

(4)

Если  > 1, то фильтрация суммы сигнала и шума приводит к повышению относительного уровня полезного сигнала на выходе фильтра.

# Уравнения идентификатора

В работе [3] предложены дифференциальные уравнения описывающие изменение токов статора асинхронного электродвигателя в режиме короткого замыкания, основанные на математической модели обобщенной электрической машины в неподвижной системе координат (α,β).

Для определения параметров асинхронного электродвигателя в условиях искажения измеряемых сигналов необходимо оценить коэффициенты передаточной функции, записанной по дифференциальному уравнению из [3, 4]:

(5)

Для этого составим уравнения адаптивного идентификатора, который определяет коэффициенты числителя ,  при заданных коэффициентах знаменателя ,  передаточной функции .

Запишем передаточную функцию ФНЧ Баттерворта 2-го порядка с заданной частотой среза :

(6)

Коэффициент передачи такого фильтра будет равен:

(7)

Зададим операторный полином, соответствующий знаменателю передаточной функции (6):

,	(8)

где .

Составим математическую модель идентификатора, используя передаточную функцию :

(9)

где  – образ выходного сигнала тока короткого замыкания;  – образ входного сигнала напряжения короткого замыкания.

Умножим левую и правую часть уравнения (9) на  и выразим :

(10)

(11)

Введем новые переменные:

(12)

,		(13)

где .

Запишем уравнения фильтров входных сигналов относительно новых переменных:

(14)

,		(15)

где

Обозначим матрицу сигналов как:

(16)

Оценка выходного сигнала тока короткого замыкания будет выражаться как:

,		(17)

где  – оценка неизвестных параметров в передаточной функции (5).

Прогнозируемая ошибка выражается как:

(18)

Итак, оценка коэффициентов числителя передаточной функции  находится из решения следующего дифференциального уравнения:

,		(19)

где  – заданный положительный коэффициент.

Адаптивный идентификатор позволяет получить не только оценку коэффициентов числителя , , но и оценку тока короткого замыкания . Графики оценок коэффициентов числителя ,  должны представлять собой монотонно возрастающие функции к некоторому постоянному значению.

Запишем нормированный коэффициент взаимной корреляции двух сигналов  = ,  = , чтобы определить качество оценки  при корректной оценке коэффициентов передаточной функции :

(20)

,		(21)

где  – размер выборки;  – обратное дискретное преобразование Фурье (ОДПФ); – ДПФ-образ ;  – ДПФ-образ ;  – заданная задержка; знак «*» обозначает комплексно-сопряженные значения.

Коэффициент взаимной корреляции  показывает степень совпадения двух сигналов, где  – задержка второго сигнала, т.е. число точек выборки, на которое второй сигнал смещается влево. Коэффициент  может принимать значения в диапазоне от −1 до +1, причем «+1» означает, что два сигнала полностью совпадают, «−1» – два сигнала находятся в противофазе. Значение «0» означает, что один из сигналов абсолютно случаен. При практических расчетах коэффициент корреляции необходимо находить для различных задержек, чтобы установить наибольшее значение, которое затем считается истинным.

# Результаты моделирования

На рис. 1 показаны проекции измеряемых сигналов в режиме короткого замыкания для неподвижной системы координат (α,β).

- Проекции сигналов напряжения и тока короткого замыкания

На рис. 2 показаны проекции измеряемых сигналов в режиме короткого замыкания для неподвижной системы координат (α,β) при наличии шума.

- Проекции сигналов напряжения и тока короткого замыкания при наличии шума

На рис. 3 показаны проекции измеряемых сигналов в режиме короткого замыкания для неподвижной системы координат (α,β) при ШИМ-модуляции входного напряжения.

- Проекции сигналов напряжения и тока короткого замыкания при ШИМ-модуляции

В табл. 1 представлена оценка параметров электродвигателя в случае использования измеренных сигналов идеальной формы, показанных на рис. 1. Теоретические параметры схемы замещения электродвигателя RA132MB2 были рассчитаны по паспортным данным по методике из [5].

- Оценка электрических параметров электродвигателя RA132MB2 в случае сигналов без шума

| Параметры схемы замещения электродвигателя RA132MB2 | Теор. парам. | Оценка парам. | Отн. ошиб. δ, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Мощность, кВт | 11 |  |  |
| Номинальная скорость вращения, об/мин | 2905 |  |  |
| Сопротивление обмотки статора, Ом | 0.4291 | 0.4291 | 0.0 |
| Сопротивление обмотки ротора, Ом | 0.3751 | 0.390 | -3.8 |
| Индуктивность рассеяния обмотки статора, Гн | 0.0018 | 0.002 | -1.8 |
| Индуктивность рассеяния обмотки ротора, Гн | 0.0018 | 0.002 | -1.8 |
| Индуктивность намагничивания, Гн | 0.0924 | 0.094 | -2.1 |
| Инерция, кгм2 | 0,0195 |  |  |
| Коэффициент вязкого трения | 0.0025 |  |  |
| Количество пар полюсов | 1 |  |  |

В табл. 2 представлена оценка параметров электродвигателя при наличии шума в измеряемых сигналах, показанных на рис. 2.

- Оценка электрических параметров электродвигателя RA132MB2 при наличии шума

| Параметры схемы замещения электродвигателя RA132MB2 | Теор. парам. | Оценка парам. | Отн. ошиб. δ, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Мощность, кВт | 11 |  |  |
| Номинальная скорость вращения, об/мин | 2905 |  |  |
| Сопротивление обмотки статора, Ом | 0.4291 | 0.4291 | 0.0 |
| Сопротивление обмотки ротора, Ом | 0.3751 | 0.387 | -3.2 |
| Индуктивность рассеяния обмотки статора, Гн | 0.0018 | 0.002 | -1.5 |
| Индуктивность рассеяния обмотки ротора, Гн | 0.0018 | 0.002 | -1.5 |
| Индуктивность намагничивания, Гн | 0.0924 | 0.094 | -1.7 |
| Инерция, кгм2 | 0,0195 |  |  |
| Коэффициент вязкого трения | 0.0025 |  |  |
| Количество пар полюсов | 1 |  |  |

В табл. 3 представлена оценка параметров электродвигателя в случае ШИМ-модуляции измеряемых сигналов, показанных на рис. 3.

- Оценка электрических параметров электродвигателя RA132MB2 в случае ШИМ-модуляции

| Параметры схемы замещения электродвигателя RA132MB2 | Теор. парам. | Оценка парам. | Отн. ошиб. δ, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Мощность, кВт | 11 |  |  |
| Номинальная скорость вращения, об/мин | 2905 |  |  |
| Сопротивление обмотки статора, Ом | 0.4291 | 0.426 | 0.8 |
| Сопротивление обмотки ротора, Ом | 0.3751 | 0.386 | -2.9 |
| Индуктивность рассеяния обмотки статора, Гн | 0.0018 | 0.002 | -0.9 |
| Индуктивность рассеяния обмотки ротора, Гн | 0.0018 | 0.002 | -0.9 |
| Индуктивность намагничивания, Гн | 0.0924 | 0.093 | -1.2 |
| Инерция, кгм2 | 0,0195 |  |  |
| Коэффициент вязкого трения | 0.0025 |  |  |
| Количество пар полюсов | 1 |  |  |

Результаты моделирования показывают, что с помощью предложенного алгоритма адаптивной фильтрации можно получить оценку параметров электродвигателя с погрешностью в пределах 5%.

# Заключение

В статье предложен алгоритм идентификации параметров асинхронного электродвигателя при искажении измеряемых сигналов. Представлены результаты анализа работы идентификатора при наличии и отсутствии шума в измеряемых сигналах. Результаты анализа показывают, что алгоритм идентификации на основе предложенной регрессионной модели [3] дает удовлетворительную оценку при ШИМ-модуляции входных напряжений электродвигателя. Оценка электрических параметров электродвигателя по предложенному алгоритму может использоваться для построения наблюдателя скорости в составе бездатчиковой системы управления электроприводом [6].

##### Список литературы

- Talanov M.V., Karasev A.V., Talanov V.M. Implementation of extended Kalman filtering algorithm with improved flux estimator on TMS320F28335 processor for induction sensorless drive // Proceedings of the 6th European Embedded Design in Education and Research Conference 11-12 September 2014. Milan, Italy. IEEE. С. 119-123. doi:http://dx.doi.org/10.1109/EDERC.2014.6924371

- Talanov M.V., Talanov V.M. Software and hardware solution for digital signal processing algorithms testing // E3S Web Conf., Volume 124, 2019, International Scientific and Technical Conference Smart Energy Systems 2019 (SES-2019), Article number 03006. doi: https://doi.org/10.1051/e3sconf/201912403006

- Таланов М.В. Таланов В.М. Регрессионная модель для идентификации электрических параметров асинхронного электродвигателя в бездатчиковых системах управления электроприводом. // Научно-технический вестник Поволжья, 2022, №4. С. 30-33

- Talanov M.V., Talanov V.M. Induction Motor Electrical Parameters Identification Algorithm Based on Adaptive IIR Filter // 2023 V International Conference on Control in Technical Systems (CTS) (Saint Petersburg, 21-23 September 2023). Saint Petersburg, 2023. pp. 103-105, doi: 10.1109/CTS59431.2023.10288770

- Терехин В.Б., Дементьев Ю.Н. Компьютерное моделирование систем электропривода в Simulink: учеб. пособие для СПО. М.: Изд-во Юрайт, 2019. 306 с.

- Таланов М.В. Таланов В.М. Бездатчиковая система векторного управления асинхронным электродвигателем на основе сигма-точечного фильтра Калмана. // Научно-технический вестник Поволжья, 2021, №8. С. 39-44