Проблемы проектирования распределенных систем передачи приема и обработки информации

И. М. Першин1, В. Ф. Антонов2

1Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)

2Пятигорский институт Северо-Кавказского федерального университета

1e-mail: ivmp@yandex.ru, 2e-mail: antonovpgtu@mail.ru

Аннотация. В статье рассматривается проблемы проектирования систем подготовки, передачи, приема и обработки информации, с использованием технологий распределенных систем. Рассматриваемые технологии позволяют создавать конфиденциальные каналы передачи информации. При этом, формируемые каналы передачи и приема информации, обладают существенной помехозащищенностью. Рассматриваются различные способы формирования каналов передачи информации и проблемы, связанные с технической реализацией рассматриваемых каналов. Показаны технологии извлечения передаваемой информации.

Ключевые слова: распределенные системы передачи информации; пространственные фильтры; пространственные моды; настройка пространственных фильтров

# Введение

Как известно, с середины прошлого века активно развиваются методы исследования объектов (систем) с распределенными параметрами. В работах перечисленных ниже авторов, показаны особенности математического аппарата, используемого для описания физических процессов, отнесенных к рассматриваемому классу, был сформирован основной понятийный аппарат и разработаны различные подходы к проектированию систем управления рассматриваемыми объектами (см. работы: Лыкова А.В; Бутковского А.Г. Пустыльникова Л.М., Рапопорта Э. Я., Плешивцевой Ю.Э., Martin J., Сиразетдинова Т.К. , Дегтярева Г.Л., Егорова А.И. , Коваля В.А., Рей У, Desoer С.A., Wing J., Macfarlane A.G.I, Khargonckar P.P. and Poolla K., и др.). В начале 90 годов прошлого века активно развиваются частотные методы анализа и синтеза систем с распределенными параметрами [1–7], разработана частотная концепция анализа и синтеза систем с распределёнными параметрами [8–11], а так же приведены математические модели объектов с распределенными параметрами, обладающие оригинальными свойствами (математические модели: пространственных фильтров ; пространственных сканеров; распределенного хаоса [12]).

# Проблемы проектирования распределенных систем передачи, приема и обработки информации

Математическая модель одномерного пространственного фильтра записывается в виде [8, 12–14]:

А⋅∂2T(x,z,τ)∂x2+T(x,z,τ)+∂2T(x,z,τ)∂z2=0,0<z<ZL,0<x<XL.Граничные условия заданы в виде:T(x=0,z,τ)=T(x=XL,z,τ)=0,∂T(x,z=ZL,τ)∂z=U(x,τ),∂T(x,z=0,τ)∂z=0,∂T(x,z,τ)∂z=∂T(x,z=ZL,τ)∂z=0.Начальныеусловияполагаютсянулевыми. (1)

где: T(x,z,τ) – фазовая переменная; А–параметр; XL, Z ZL – заданные значения пространственных координат; U(x,τ) – входное воздействие, которое, с учетом граничных условий, записывается в виде:

U(x,τ)=η=1NCη(τ)⋅sin(Ψη⋅x),Ψη=π⋅ηXL,0<x<XL,Сη(τ)−заданныефункции(полезныесигналы),N−заданноеочисло.    (2)

- Схема распределенного объекта (1)

Подавая на вход объекта (1) входное воздействие в виде:

U(x,τ)=Cη⋅sin(Ψη⋅x),Ψη=π⋅ηXL,0<x<XL,      (3)

определим коэффициент передачи (Кη=Tη(x,Z,τ)/(Сη(τ)sin(ηx))) по выбранной пространственной моде:

Kη=eβη⋅Z+e−βηZβη(eβη⋅ZL−e−βη⋅ZL),βη=(A⋅Ψη2−1)12.    (4)

Если A=1/Ψ2η, то abs(Кη)→∞ (рассматриваемый пространственный фильтр выделяет заданную пространственную моду (Cη⋅sin(Ψη⋅x))).

В [8, 10] введено понятие обобщенной координаты – непрерывной функции G, охватывающей все дискретные значения функции Ψ2η (η=1,…N). На рис. 2 приведен график функции abs(Кη). Используя полученный график, может быть осуществлена настройка пространственных фильтров на выделение заданной пространственной моды.

- График функции abs(Кη)

Математические модели пространственных фильтров различной мерности приведены в [8, 12–14].

Дискретная модель одномерного пространственного фильтра

Запишем уравнения (1)–(2) в дискретном виде. Схема дискретизации показана на рис. 3.

- Схема дискретизации одномерного пространственного фильтра

Положим, что число точек дискретизации по осям следующее:

по оси Х (0…i… Nx+1), граничные точки 0 и Nx+1; Δх–шаг дискретизации по х;

по оси z (0… k…Nz+1), граничные точки 0 и Nz+1; Δz–шаг дискретизации по z.

Дискретная модель уравнений (1) может быть представлена в виде:

А⋅Ti−1,k−2⋅Ti,k+Ti+1,kΔx2+Ti,k+Ti,k−1−2⋅Ti,k+Ti,k+1Δz2=0,i=1,Nx,k=1,Nz,граничныеусловиязаписываютсяввиде:Ti,Nz+1=Ti,NzT0,k=0,TNx+1,k=0,Ti,0−Ti,1Δz=Ui→Ti,0=UiΔz+Ti,1.   (5)

Полагая k=1 и преобразуя (5), придем к следующему результату

AΔx2⋅Ti−1,1+(1−2AΔx2−1Δz2)⋅Ti,1+AΔx2⋅Ti+1,1+1Δz2⋅Ti,2=−1Δz⋅Ui,(i=1…Nx).   (6)

Полагая 1< k<Nz и преобразуя (5), получим:

AΔx2⋅Ti−1,k+(1−2AΔx2−2Δz2)⋅Ti,k+AΔx2⋅Ti+1,k+1Δz2⋅Ti,k−1+1Δz2⋅Ti,k+1=0,(i=1…Nx, k=2…Nz -1).   (7)

Полагая k=Nz, и преобразуя (5) получим следующее соотношение:

AΔx2⋅Ti−1,Nz+(1−2AΔx2−1Δz2)⋅Ti,Nz+AΔx2Ti+1,Nz+1Δz2Ti,Nz−1=0,i=1...Nx, k=Nz .  (8)

Полученные уравнения (6)–(8) описывают дискретную математическую модель одномерного пространственного фильтра. Представим рассматриваемую модель в матричном виде:

DX=U,  				(9)

где: D – блочная матрица; U – вектор входных воздействий; Х – вектор функций выхода.

ФормированиематрицD=D1D20⋯0D2D1D20⋮0⋱⋱⋱0⋮0D2D1D20⋯0D2D1(NZ⋅NZ),X=T1,1T1,2..TNZ,NX−1 	(10)

где:

D1=C1С20⋯0С2C1C20⋮0⋱⋱⋱0⋮0C2C1C20⋯0C2С1(Nx⋅Nx),D1=C3С20⋯0С2C3C20⋮0⋱⋱⋱0⋮0C2C3C20⋯0C2С3(Nx⋅Nx),D2=C400⋯00C400⋮0⋱⋱⋱0⋮0C400⋯00С4(Nx⋅Nx)С1=(1−2⋅AΔx2−1Δz2),C2=AΔx2,С3=(1−2⋅AΔx2−2Δz2),C4=1Δz2.

Преобразуя (9), получим:

X=D-1U 		      (11)

Матрица D-1 описывает дискретную модель одномерного пространственного фильтра. Если по выбранной пространственной моде (дискретный аналог которой записывается в виде: Сη(τ)sin(ηxi), i=1,..,N)  det(D) →0, то Kη→∞.

Проблема 1. Результаты исследований [8, 13] показывают, что свойства дискретных моделей распределенных объектов существенно отличаются от свойств исходных непрерывных распределенных моделей.

Для непрерывных моделей, если A=1/(G=Ψ2η), то для η пространственной моды abs(Кη)=∞ (рис. 2, рис. 4). Для дискретной модели требуется корректировка параметра Δz, при котором det(D)→0, (abs(Кη)→∞). Вторую проблему проектирования распределенных систем передачи, приема и обработки информации рассмотрим при решении примера.

- Характер изменения det(D) и Кη  в окрестности А=Gη

Пример. Параметры пространственного фильтра (1) (в системе СИ) заданы в виде: dx:=1.5; ХL=1.5ˑ11; dz:=var. (Z=var.,ZL=var.). (схема дискретизации приведена на рис. 5).

- Переход к дискретной модели одномерного пространственного фильтра

Входное воздействие U(x,τ) задано в виде:

U(x,τ)=η=17Сη(τ)⋅sin(Ψη⋅x),Ψη=π⋅ηXL,0<x<XL,Cη(τ)−заданныефункции(полезныесигналы): C1(τ)=abs(sin(0.3⋅τ));  C2=sin(2⋅τ),if C2>0 thenC2(τ)=1*sin(100⋅τ) else   {C2=0.;     {C3(τ)=2-sin(τ);     C4(τ)=sin(4⋅τ);if C4>0 then  {C4=sin(4⋅τ)else   {C4=0.;      C5(τ)=sin(5⋅τ),  if C5(τ)>0 then  {C5=1., if C5<0 thenC5=0.;                             {C6:=abs(sin(6⋅τ));C7=sin(7⋅τ).

Проблема 2. Основная задача, при настройке пространственных фильтров на выделение заданных пространственных мод – определение значений Δz. При выборе значения Δz желательно обеспечить близкое к нулю значение det(D) (таких значений Δz может быть достаточно большое число), но при этом должна сохраняться возможность вычисления матрицы D-1.

- Результаты расчетов вычисления lg(det(Dη)), при изменении ΔZ (МОДА 1)

|  | lg(det(Dη)) η-мода |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Δz | η=1 | η=2 | η=3 | η=4 |
| 1.338015 | -144.9232 | 25.67192 | -14.67985 | 22.53394 |
| 1.338016 | -153.21933 | 25.67355 | -14.67932 | 22.53387 |
| 1.338017 | -169.67276 | 25.67518 | -14.67880 | 22.53380 |

- Характер изменения det(D) в окрестности Δz=1.338017

Схема численного моделирования приведена на рис. 7.

- Схема численного моделирования

- Результаты моделирования

Результаты моделирования (рис. 8) показывают, что сигнал на выходе третьего фильтра, по сути, повторяет полезный сигнал.

Изменим схему моделирования, добавим возмущающее воздействие: fp=0.1ˑsin(5000ˑτ) (рис. 9).

- Результаты моделирования при наличии помехи

- Результаты расчетов вычисления lg(det(Dη)), при изменении ΔZ (МОДА 2)

|  | lg(det(Dη)) η-мода |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Δz | η=1 | η=2 | η=3 | η=4 |
| 1.327434 | -2.26228 | -167.84089 | -21.89634 | 23.51359 |
| 1.327435 | -2.26379 | -178.23358 | -21.89543 | 23.51347 |
| 1.327436 | -2.26529 | -207.95053 | -21.89452 | 23.51335 |
| 1.327437 | -2.26680 | -186.01848 | -21.89362 | 23.51323 |
| 1.327438 | -2.26831 | -171.67491 | -21.89271 | 23.51311 |

Изменение функции lg(det(D)) для второй и третьей моды в окрестности перегиба, показано на рис. 10.

- Характер изменения det(D) в окрестности Δz=1.327436

- Результаты моделирования работы пространственных фильтров

Разделим функцию выхода четвертого фильтра на число 4Е25, получим нормированную функцию выхода в точке i=5, k=3 (рис. 12).

- Нормированная функция выхода

# Заключение

Результаты моделирования показывают эффективность использования пространственных фильтров, при выделении заданной пространственной моды (магистрали передачи информации [12]) при воздействии помехи, амплитуда которой в 1000000 раз больше амплитуды полезного сигнала.

##### Список литература

- Бутковский А.Г. Структурная теория распределенных систем. М.: Наука, 1977. 320 с.

- Бутковский А.Г., Пустыльников Л.М. Теория подвижного управления системами с распределенными параметрами. М.: Наука, 1980. 383 с.

- Сиразетдинов Т.К. Оптимизация систем с распределенными параметрами. М.: Наука, 1977. 479 с.

- Рапопорт Э.А. Альтернативный метод в прикладных задачах оптимизации. М.: Наука 2000. 336 с.

- Рей У. Методы управления технологическими процессами. М.: Мир, 1983. 367 с.

- Desoer С.A., Wing J. The minimal time discrete system // J. Franklin Inst. 1961. Vol. 272. No. 3. P. 208-228.

- Macfarlane A.G.I, and Postlethwalte I. The generalized Nyquist stability criterion and multivariable root loci. // Int. J. Control. 1977. V. 25, No. 1. P. 81-127.

- Малков А.В., Першин И.М. Системы с распределенными параметрами. Анализ и синтез. М.: Научный мир, 2012. 476 с.

- Малков А.В., Першин И.М., Першин М.И, Помеляйко И.С., Уткин В.А., Королев Б.И., Дубогрей В.Ф., Хмель В.В. Кисловодское месторождение углекислых минеральных вод. Системный анализ, диагностика, прогноз и управление. Москва, Наука. 2015. 283 с.

- Першин И.М. Частотная концепция анализа и синтеза систем с распределенными параметрами. Отпечатано в типографии ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» Пятигорский институт (филиал) СКФУ, 2023. 171 с.

- Першин И.М., Шестопалов М.Ю. Проектирование распределенных систем. Теория и практика. 2-е издание, переработанное и дополненное. Отпечатано в типографии ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» Пятигорский институт (филиал) СКФУ, 2023. 252 с.

- Першин И.М. Распределенные системы обработки информации. Изд-во РИА-КМВ. 2008. 148 с.

- Першин И.М., Цаплева В.В., Антонов В.Ф. Исследование процессов обработки информации одномерным распределенным сканером.

- XII Всероссийская научная конференция «Системный синтез и прикладная синергетика»: сборник научных трудов. Издательско‐полиграфический комплекс КИБИ МЕДИА ЦЕНТРА ЮФУ. 2024. С. 201-207. DOI: 10.18522/syssyn-2022-42.

- Першин И.М. Исследование характеристик пространственных фильтров. Современная наука и инновации. Научный журнал, Выпуск №2 (46), 2024 С. 49-59