Алгоритм экстракции образующих признаков

Н. И. Кавонкин1, О. Ю. Лукомская1,2, А. Л. Стариченков1

1 Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)

2 Институт проблем транспорта им. Н.С. Соломенко Российской академии наук

user35@mail.ru, luol@mail.ru, allstar72@mai.ru

Аннотация. В данной статье предложен алгоритм экстракции «зон интереса» сверточных нейронных сетей, который осуществляется следующим образом: изображение распознаётся для получения общей вероятности отнесения объекта к целевому классу, затем фрагменты изображения перекрываются плавающей маской для получения частных исходов вероятности, значения нормируются и суммируются в общую карту. Пример работы алгоритма экстракции образующих принципов рассмотрен для анализа изображений, полученных с водной инфраструктуры. Результаты исследований и моделирования могут стать основой для улучшения компактных нейросетевых алгоритмов, использоваться в автоматизации процесса подбора специфических признаков.

Ключевые слова: искусственные нейронные сети; изображения; алгоритмы машинного обучения

# Введение

Нейросетевые алгоритмы называют «глубокими» относительно описанных Френком Розенблаттом перцептронов. Глубиной называют наличие множества скрытых слоёв. В современных алгоритмах эти слои, обеспечивая особые свойства и результативность модели [1], ввиду своей нелинейной природы, значительно усложняют интерпретацию содержащейся в модели информации. Для задач машинного обучения зачастую необходимо понимать, какие элементы на изображении являются наиболее важными признаками для отнесения объекта к тому или иному классу, это позволяет оптимизировать модели глубокого обучения, составлять многокомпонентные ансамбли из моделей особо чувствительных к данному типу признаков.

Ранее, например, в [2] был использован алгоритм распознавания проселочных дорог, опирающийся на иерархический метод извлечения контуров городских дорог в двоичном дереве разделов и, затем, извлечение контуров дорог на основе метода на иерархических уровнях. В работе применялся свёрточный автоэнкодер на архитектуре U-net, для подготовки данных использовались пороговые преобразования и автоматическая аугментация данных за счёт афинных преобразований.

Объектом исследования в данной работе являются нейросетевые алгоритмы, которые рассматриваются как детекторы, активирующиеся по совокупности распознанных на изображении признаков.

# Математическое и алгоритмическое описание

На примере машин опорных векторов и наивного байесовского классификатора в [3] показано, что большинство классификаторов, обучаемых с учителем, выдают оценки S принадлежности представленных им объектов Хк классу С.

Если нам заранее известны метки, то P(C|X)=1 для экземпляров, отмеченных меткой класса C и,  P(C|X)=0 – для остальных. Тогда, при условии что модель обучена верно, не происходит переобучения, оценки классификации S(X) могут быть использованы для определения вероятности отнесения объекта к классу [4]. Допустим, мы обучаем нейросеть распознавать дороги на спутниковых снимках, тогда на примере простой бинарной классификации это означало бы, что если пример относится к обучающему набору данных и для него есть истинная метка, то если на изображении есть дорога (метка C=1), то P(C|X) = 1. Аналогично если дороги нет (метка C=0), то P(C|X) = 0.

На примере наивного байесовского классификатора становится очевидно, что если для двух объектов Y и X:

(1)

При распознавании неразмеченных примеров, используемый алгоритм опираясь на заложенные в него метрики практически делает вывод о подобии представленной ему сцены и изученных примеров обучающего набора. Для нейросетевых алгоритмов это также выражается в количестве и энергии активации нейронов в выходном и близким к ним слоях.

Свойство (1), при учёте того, что целью обучения является минимизация перекрёстной энтропии, позволяет использовать оценки принадлежности к классу, как грубое приближение вероятностей отнесения объектов Xк классу C. Это приближение тем хуже отражает вероятность, чем неравномернее представлены данные в обучающем наборе [3].

Для нормирования карты областей интереса алгоритм использует свойство маргинального распределения:

(2)

где в качестве первой случайной величины рассматривается вероятность отнесения объекта к классу, а второй является вероятность отнесения объекта к классу с учётом нанесённой маски.

На рис. 1 представлена блок-схема работы алгоритма. Первым шагом в обученный детектор подаётся исходное изображение как набор пикселей с координатами X, Y и цветом (RGB), по результату распознания собираются его мажорные классы и значение функции принадлежности.

Затем, циклически, с точностью до пикселя Xi, Yi, на поверхность исходного изображения наносится перемещающаяся блокирующая маска (уменьшающегося размера, переменной формы) размером Xm, Ym. Применение масок различной геометрии из коллекции правил размеров и размещения Gt, (квадрат/круг/ прямоугольник/ *) позволяет определять на изображении зоны интереса различной формы.

Для каждого положения маски и заблокированной ей области строится карта значения функции принадлежности, полученные значения накапливаются в тензоре. Накопленные данные нормализуются одним из следующих способов: деление на число проходов цикла через пиксель, / деление на константу, * деление на среднее). Полученная в результате карта отражает области наивысшего интереса для используемого алгоритма и может применяться в процессе настройки модели.

- Блок схема алгоритма построения карт

# Калибровка вероятности

Свойство (1) сохраняется в рамках бинарной классификации, к которым можно свести мультиклассовую задачу [5] (по принципу мажорный класс против остальных), однако настоятельно рекомендуется откалибровать вероятности для сохранения интерпретируемости результатов.

В работах [6,7] представлено масштабное исследование, посвященное анализу калибровки вероятностей в условиях реалистичных сдвигов распределения данных для задач классификации изображений. Авторы провели всесторонний анализ различных методов калибровки, включая постобработку (post-hoc) и методы, применяемые во время обучения (in-training), а также их взаимодействие. Основная цель работы заключалась не в предложении новых методов, а в выявлении практических рекомендаций для достижения надежной калибровки в условиях сдвигов.

Исследование [6] показало, что применение методов постобработки (например, temperature scaling или energy-based calibration) делает дополнительные методы in-training, такие как сглаживание меток (label smoothing) или регуляризация энтропии (entropy regularisation), избыточными. Однако если post-hoc калибровка не используется, комбинация регуляризации энтропии и сглаживания меток обеспечивает наилучшую калибровку исходных вероятностей на новых данных.

Добавление небольшого количества семантически несвязанных (out-of-distribution, OOD) данных (в качестве негативных примеров) на этапе калибровки значительно улучшает устойчивость калибровки на этапе валидации. Этот эффект наблюдается для всех post-hoc методов, включая простой метод температурного градиента, который показал сопоставимую или даже лучшую эффективность по сравнению с более сложными методами, такими как energy-based scaling (EBS). Важно отметить, что введение негативных примеров не требует их близости к основному распределению задачи, что делает этот подход универсальным. Важно отметить, что улучшение калибровки на новых данных часто сопровождается ухудшением калибровки на исходном распределении.

Как показано в [6,7] cовременные методы, такие как Density-Aware Calibration (DAC) или energy-based scaling (EBS), не всегда превосходят более простые подходы, такие как temperature scaling, особенно при работе с семантически несвязанными данными. Это ставит под сомнение необходимость использования сложных методов в практических сценариях.

Отдельно стоит отметить, что ансамблирование моделей демонстрирует хорошие результаты в задаче улучшения калибровки как на обучающих, так и на новых данных. При этом в [6] показано что наибольший эффект достигается при применении post-hoc калибровки не к целому ансамблю, а к отдельным моделям до объединения. Интересно, что для ансамблей использование негативных примеров на этапе калибровки ухудшает результаты, что контрастирует с выводами для одиночных моделей.

Как показано в [6] предобученные модели, показали значительно лучшую калибровку как на исходном распределении, так и на новых данных, по сравнению с моделями, обученными с нуля. Это преимущество сохраняется независимо от выбранного метода калибровки.

В данной статье к дообученной модели на основе ResNet применялась post-hoc калибровка методом градиента температур. Архитектура модели изображена на рис. 2.

- Архитектура сети используемой в эксперименте

На рис. 3 и 4 приведены калибровочные диаграммы до и после калибровки сети методом градиента температур соответственно.

- Диаграмма доверия предобученной модели по классу «лодка»

- Результаты калибровки вероятностей по классу «лодка» методом температур

# Пример работы алгоритма

На рис. 5 показаны этапы работы алгоритма:

2а (верхний левый) — перекрытие маской изображения с мажорными классами «лодка» – 0.9237…, «лодка весельная» – 0,8704…;

2б (нижний левый) — разность результата распознавания изображения, перекрытого маской, и оригинала по классу «лодка» – 0.9237 – 0.9150 = 0.0087, наложенного на область маски;

2в, 2д — маски различной формы перемещаются по пространству изображения;

2г — промежуточный результат работы алгоритма для нескольких масок;

2е — нормированная карта интереса с порогом отсечения равным 0.001.

- Графическое представление работы алгоритма

Закрытая чёрной маской область снижает вероятность отнесения объекта к классу, когда перекрывает собой один или несколько существенных для класса признаков. Эта информация наносится на карту признаков, отображаемую в виде цвета. Перемещая маску по изображению, получается слой карты для маски t. Перед завершением алгоритм суммирует карты и отображает нормированную информацию.

# Заключение

Как показано в [9] для интерпретации данных классификаторов полезно использовать калиброванную апостериорную вероятность отнесения объекта к классу, для этого многие современные алгоритмы используют перекрёстную энтропию в качестве целевой функции.

В работе мы показали, что это свойство удобно использовать для построения карт областей интереса алгоритмов нейронных сетей.

Работоспособность алгоритма сохраняется и в условиях некалиброванных оценок принадлежности, однако затрудняет интерпретацию результатов.

Дальнейшим развитием темы является исследование возможности применения полученных данных для обобщения и разложения модели на отдельные специфичные к признакам детекторы. Потенциально ансамбли из таких детекторов могут быть решением для низкопроизводительных бортовых вычислителей (высокая степень распараллеливания вычислений, возможность отключать отдельные детекторы для достижения минимально необходимых показателей качества распознавания).

##### Список литературы

- Макаренко А.В. Глубокие нейронные сети: зарождение, становление, современное состояние. Текст: электронный // Проблемы управления. 2020. Т. 2. Проблемы управления. 2020. № 2. С. 3-19.

- Lukomskaya O.Y., Seliverstov Y.A. On the application of neural network technologies for control problems in cognitive transportation systems Journal of Physics: Conference Series. 13th Multiconference on Control Problems, MCCP 2020" 2021. С. 012016.

- Zadrozny B. Transforming classifier scores into accurate multiclass probability estimates / B. Zadrozny, C. Elkan // Proceedings of the ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining. – Association for Computing Machinery (ACM), 2002. С. 694-699.

- Wahba G. Multivariate function and operator estimation, based on smoothing splines and reproducing kernels Текст: электронный // Nonlinear Modeling and Forecasting. 1992. Т. 12. С. 95-112. – URL: https://api.semanticscholar.org/CorpusID: 125709427 (дата обращения: 02.04.2024).

- B. Zadrozny and C. Elkan, “Transforming classifier scores into accurate multiclass probability estimates,” Proceedings of the ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining, pp. 694–699, 2002, doi: 10.1145/775047.775151.

- M. Roschewitz, R. Mehta, F. de S. Ribeiro, and B. Glocker, “Where are we with calibration under dataset shift in image classification?” Jul. 2025, Accessed: Jul. 10, 2025. [Online]. Available: http://arxiv.org/abs/2507.07780

- M. Roschewitz, R. Mehta, F. de S. Ribeiro, and B. Glocker, “Where are we with calibration under dataset shift in image classification?” Jul. 2025, Accessed: Jul. 10, 2025. [Online]. Available: http://arxiv.org/abs/2507.07780

- Platt J. Probabilistic outputs for support vector machines and comparisons to regularized likelihood methods / J. Platt, others // Advances in large margin classifiers. 1999. Т. 10. No 3. С. 61-74.

- Networks Faramarzi, M., Amini, M., Badrinaaraayanan, A., Verma, V., & Chandar, S. (2020). PatchUp: A Feature-Space Block-Level Regularization Technique for Convolutional Neural Networks. Proceedings of the 36th AAAI Conference on Artificial Intelligence, AAAI 2022, 36, 589–597. https://doi.org/10.1609/aaai.v36i1.19938.